EVSP14VW

RS232 and TCP/IP Commands and Protocol

Input Select

HDMI:			50 56 54 0A 01 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07

VGA:			50 56 54 0A 01 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08

AV:			50 56 54 0A 01 03 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09

USB:			50 56 54 0A 01 04 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A

Output Mode

DVI:			50 56 54 02 05 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1

HDMI:			50 56 54 02 05 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10

Resolutions

1080P:			50 56 54 0A 06 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B

720P:			50 56 54 0A 06 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C

1360x768:		50 56 54 0A 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D

1024x768:		50 56 54 0A 06 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E

Single Unit: Video Wall Presets

1x1			50 56 54 13 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F

1x2 (H)			50 56 54 13 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10

1x2 (V)			50 56 54 13 01 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11

1x3 (H)			50 56 54 13 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12

1x3 (V)			50 56 54 13 01 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13

1x4 (H)			50 56 54 13 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14

1x4 (V)			50 56 54 13 01 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 15

2x2			50 56 54 13 01 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 16

2x1			50 56 54 13 01 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17

3x1			50 56 54 13 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1E

4x1			50 56 54 13 01 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1F

Multiple Units: Video Wall Presets

2x3			50 56 54 13 01 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20

3x2			50 56 54 13 01 13 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 21

2x4			50 56 54 13 01 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 22

4x2			50 56 54 13 01 15 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 23

3x3			50 56 54 13 01 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 24

X and Y Bezel Adjustment

X-Axis Increase		50 56 54 15 04 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14

X-Axis Decrease		50 56 54 15 04 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 15

Y-Axis Increase		50 56 54 15 05 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 15

Y-Axis Decrease		50 56 54 15 05 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 16

X= Left/Right

Y= Up/Down

AUTO Configure:	50 56 54 0A 0E 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13

ZOOM:			50 56 54 0A 0F 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14

Volume:

Increase		50 56 54 17 07 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19

Decrease		50 56 54 17 07 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1A

Mute-ON		50 56 54 17 08 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28

Mute-OFF		50 56 54 17 08 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09

Factory Reset		50 56 54 08 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C