EVSW21MV

RS232 Commands and Protocol

Input Select

Input 1			A5 5B 02 03 01 00 01 00 00 00 00 00 F9

Input 2			A5 5B 02 03 02 00 01 00 00 00 00 00 F8

Resolution

1080p			A5 5B 08 06 00 00 00 00 00 00 00 00 F2

720p			A5 5B 08 06 01 00 00 00 00 00 00 00 F1

1080i			A5 5B 08 06 02 00 00 00 00 00 00 00 F0

1024x768		A5 5B 08 06 03 00 00 00 00 00 00 00 EF

1360x768		A5 5B 08 06 04 00 00 00 00 00 00 00 EE

Mode

Single Source		A5 5B 19 01 01 00 00 00 00 00 01 00 E4

PIP			A5 5B 19 01 02 00 00 00 00 00 02 00 E2

Side-by-Side (FULL)	A5 5B 19 01 03 00 00 00 00 00 03 00 E0

Side-by-Side (16:9)	A5 5B 19 01 04 00 00 00 00 00 04 00 DE

PIP Position

Top Left		A5 5B 19 03 01 00 00 00 00 00 01 00 E2

Top Right		A5 5B 19 03 02 00 00 00 00 00 02 00 E0

Bottom Left		A5 5B 19 03 03 00 00 00 00 00 03 00 DE

Bottom Right		A5 5B 19 03 04 00 00 00 00 00 04 00 DC

PIP Size

Small: 			A5 5B 19 05 01 00 00 00 00 00 01 00 E0

Medium:		A5 5B 19 05 02 00 00 00 00 00 02 00 DE

Large:			A5 5B 19 05 03 00 00 00 00 00 03 00 DC

Border

Show Border		A5 5B 0C 01 0F 00 0F 00 00 00 00 00 D5

Hide Border		A5 5B 0C 01 F0 00 F0 00 00 00 00 00 13

Factory Reset		A5 5B 08 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 EE