Serial HEX Commands and Protocol

280564

| Baudrate | 19200 |
| --- | --- |
| Data width | 8 Bit |
| Parity: | none |
| Stop: | 1 bit |

| Output 1 |  |
| --- | --- |
| Input 1 | A5 5B 02 03 01 00 01 00 00 00 00 00 F9 |
| Input 2 | A5 5B 02 03 02 00 01 00 00 00 00 00 F8 |
| Input 3 | A5 5B 02 03 03 00 01 00 00 00 00 00 F7 |
| Input 4 | A5 5B 02 03 04 00 01 00 00 00 00 00 F6 |
| Output 2 |  |
| Input 1 | A5 5B 02 03 01 00 02 00 00 00 00 00 F8 |
| Input 2 | A5 5B 02 03 02 00 02 00 00 00 00 00 F7 |
| Input 3 | A5 5B 02 03 03 00 02 00 00 00 00 00 F6 |
| Input 4 | A5 5B 02 03 04 00 02 00 00 00 00 00 F5 |
| Output 3 |  |
| Input 1 | A5 5B 02 03 01 00 03 00 00 00 00 00 F7 |
| Input 2 | A5 5B 02 03 02 00 03 00 00 00 00 00 F6 |
| Input 3 | A5 5B 02 03 03 00 03 00 00 00 00 00 F5 |
| Input 4 | A5 5B 02 03 04 00 03 00 00 00 00 00 F4 |
| Output 4 |  |
| Input 1 | A5 5B 02 03 01 00 04 00 00 00 00 00 F6 |
| Input 2 | A5 5B 02 03 02 00 04 00 00 00 00 00 F5 |
| Input 3 | A5 5B 02 03 03 00 04 00 00 00 00 00 F4 |
| Input 4 | A5 5B 02 03 04 00 04 00 00 00 00 00 F3 |